(ÖRNEKTİR)

T.C.

………………….. BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Afet İşleri Müdürlüğü

ARAMA KURTARMA

KONTEYNER TEKNİK ŞARTNAMESİ

ISO TİP MALZEMELİ DEPREM KONTEYNERİ

## MADDE 1 - KONU

Bu şartname, deprem konteyneri ürünlerinin bileşenlerini, kullanılan tüm malzemelerin ölçülerini, toleranslarını ve teknik özelliklerini konu alır.

## MADDE 2 - SINIFLANDIRMA

TİP – Deprem Konteyneri (66 Kalem Malzemeli)- ISO 1DD 2438 x 2991 x 2591 mm ürünleri şeklinde adlandırmak ve sınıflandırmak mümkündür. Genel açıklamalarda ve 3 ürünü birden ilgilendiren ortak özellikler için “Konteyner ”kelimesi kullanılacak, özgün özellikler ise TİP leri belirtilerek yapılacaktır. Bu sınıflandırma ISO 668’e uygun olarak yapılacaktır.

## MADDE 3 - GENEL ÖZELLİKLER

Madde 3.1. Konteynerler kara yolu, demiryolu ve denizyolu taşımacılığında kullanılabilecektir.

Madde 3.2. Konteyner imalatında kullanılan tüm malzemeler -30 (eksi otuz) °C ve  +70( artı yetmiş) °C sıcaklıklar arasında kullanılabilir olacaktır.

Madde 3.3. Konteynerler boş ve dolu olarak üst köşe, alt köşe ve bunlara ek olarak deprem konteyneri konteynerleri olan TİP1,  fork-lift ceplerinden kaldırıldığında sehim, eğim, dikişlerinde açılma gibi herhangi bir kalıcı deformasyon görülmeyecektir.

Madde 3.4. Konteynerler tamamen kapalı olup, ışık, su ve rüzgâr almayacak şekilde hava şartlarına dayanıklı, Tavanı rijit olacaktır. Yan duvarları trapez sacdan, tabanı olan, bir kısa kenarında ise iki kanada sahip ve tüm kısa kenar boyunca açılabilen kapıya sahiptir. Çeşitli kargo malzemelerini: kapalı kap ya da varillerde olmak koşulu ile her türlü yağ, yakıt gibi akıcı sıvıları; un, şeker gibi yiyecek mamullerini; masa, sandalye gibi katı cisimleri taşıyacak kapasitede ve özellikte olacaktır.

Madde 3.5. Konteynerlerin mukavemet değerleri TS 1356 standardına uygun ve denktir.

Madde 3.6. Tavan, ön duvar, yan duvar, arka duvar ve kapı panelleri, alt zemin destek elemanları ST 52-3 veya muadili çelik sacdan imal edilecektir. Kullanılan malzeme cinsini belirten belge firmanız tarafından ibraz edilecektir.

Madde 3.7. Konteynerdeki yük, dinamik şartları altında ya da eşdeğer statik şartlar altında konteyner tabanına eşit olarak dağılabilecek şekilde tasarlanacaktır.

Madde 3.8. Konteyner brüt kütlesinin 1.8b (bir virgül sekiz) katı yük altındayken, tabanının hiçbir parçası taban düzleminden (alt köşe bağlantı parçalarının alt yüzleri) 4mm’ den fazla sehim göstermeyecektir.

(ÖRNEKTİR)

## MADDE 4 - TEKNİK ÖZELLİKLER

### Madde 4.1 - Dış Boyutlar

| Konteyner Tipleri | Max. Brüt Kütle (kg) | En (mm) | Boy (mm) | Yükseklik (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 FT - ISO 1DD | 10,160 | 2,438 | 2,991 | 2,591 |

- Konteyner çeşitlerimiz, ölçüleri ve gerekli tolerans değerleri yukarıda ki tablo da gösterilmiştir.

- Konteynerin hiçbir parçası verilen ölçüler dışında olmayacaktır.

- Belirtilen dış ölçü ve toleranslar TS 1356’ya uygun olacaktır.

### Madde 4.2 - İç Boyutlar

| Konteyner Tipleri | En (mm) | Boy (mm) | Yükseklik (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 FT - ISO 1DD | 2,350 | 2,830 | 2,390 |

- Verilen ölçü ve tolerans değerleri TS 1356’ya uygun olacaktır.

### Madde 4.3 - Köşe Bağlantı Parçaları

- Konteynerin alt şasesinde 4 adet, üst şasesinde 4 adet olmak üzere toplam 8 adet ISO 1161 standardın da (11 mm) çelik döküm ve sertifikalı mapa kullanılacaktır. Üst şasedeki 4 adet Mapa taşıma amaçlı olarak da kullanılabilecektir.

- Köşe direkleri ST 52-2 çelik sacdan 4 mm kalınlığında bükülmektedir. Tarafımıza gösterilecektir.

- Köşe bağlantı parçaları, boyutları be toleransları TS 1358’e, konteyner üzerindeki yerleri TS ISO 668’e uygun olacaktır.

### Madde 4.4 - Dış Duvarlar

- Aksi belirtilmediği müddetçe standart kapının olduğu cephe dışında ki tüm cepheler trapez çelik saclardan oluşacaktır. Sac 1 mm ve ST  52-2 malzemelerden bükülecektir. Kısa kenar ve iki uzun kenardaki trapez ölçüleri farklılık taşıyabilecektir.

### Madde 4.5 - Tavan

- Tavan sacları 2 mm ST 52-1 sacın baskılanmasından oluşacaktır saclarda 18 mm derinliğinde radüslü oluklar oluşturularak yağmur suyunun akması sağlanacaktır.

### Madde 4.6 - Taban

- Konteynerler taban köşe bağlantı parçaları ile ayakta durabilmelidir.

- Enine 250-300 mm arasında mesafelerle konulmuş 4 mm ST 52-2 sacdan U şeklinde form verilmiş destek elemanları olacaktır.

- Yük transfer alanlarının alt yüzeylerinin (baş enine elemanlar dâhil) oluşturduğu düzlem, konteynerin alt köşe bağlantılarının alt düzleminden yan uzun kenarlarda 15±1, kısa kenarlar ise 12±1 yukarıda olacaktır. Alt köşe bağlantı parçaları ve alt yan rayları dışında konteynerin hiçbir parçası bu düzlemin altında olmayacaktır.

(ÖRNEKTİR)

- Alt rayların alt kısmı ile taşıyıcı araçların arasında yük transferi söz konusu olmayacaktır.

- Bütün konteynerler için dinamik şartlar, ya da eşdeğer statik şartlar altında yük konteyner tabanına eşit olarak dağılmış ve konteyner kütlesi ile deney yükü toplamının 1.8 R büyüklüğünde olması halinde, konteyner tabanının hiçbir parçası taban düzleminden (alt köşe bağlantı parçalarının alt yüzleri) 6 mm’den fazla sehim göstermeyecektir.

- Taban yapısı yükleme esnasında oluşan kuvvetlere karşı dirençli olacaktır.

- Taban da alt destek elamanlarının üzerine gelecek şekilde 28-30 mm kalınlığın da Plywood kullanılacaktır.

- Taban yapısı ile TS 1356’ya uygun olacaktır. Taban yapısının TS 1356’ya uygun olduğuna dair belge tarafımıza ibraz edilecektir.

### Madde 4.7 – Kapı Açıklığı

- Konteynerlerin bir kısa kenarında tüm kısa kenar boyunu kaplayacak şekilde iki kanatlı açılıp kapanabilen kapı bulunacaktır.

- Konteynerlerimiz için kapı yüksekliği 2280 mm 0, kapı genişliği 2342 mm 0, olacaktır.

- Kapılar 50x100x3 kutu profiller ve 50x150x3 U profilleriyle örülen çerçeveye 1 mm lik sacın giydirilmesinden oluşacaktır. Her kanatta iki adet kilit kolu bulunacaktır.

- Kapı açıklığı ve diğer belirtilmeyen tüm hususlar TS 1356’ya uygun olacaktır.

### Madde 4.8 - Fork-Lift Cepleri

- Fork-lift cepleri IDD konteyneri için 116±1x360±1 ebatlarında ve 900±2 ölçüsün de merkezlenmiş şekilde yapılacaktır.

- Fork-lift cebi konusunda belirtilmeyen tüm hususlarda TS 1356’ya uygunluk taşıyacaktır.

4.9-KONTEYNER İÇERİSİNDE BULUNAN MALZEMELER

| MALZEME VE MARKA |  | BİRİMİ | MİKTARI | TEKNİK ÖZELLİKLERİ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | JENERATÖR İPLİ SİSTEM |  | 1 |  |
| 2 | KIRICI DELİCİ |  | 1 |  |
| 4 | SEYYAR AYDINLATMA TAKIMI |  | 1 |  |
| 5 | KABLO MAKARASI |  | 1 |  |
| 6 | EL PROJEKTÖRÜ |  | 5 |  |
| 7 | EL FENERİ |  | 10 |  |
| 8 | MEGAFON |  | 2 |  |
| 9 | MOTOPOMP |  | 1 |  |
| 10 | ATLAMA ÇARŞAFI 4X4 16 KOL |  | 1 |  |
| 11 | İLK YARDIM ÇANTASI |  | 3 |  |
| 12 | KATLANABİLİR SEDYE |  | 5 |  |
| 13 | SOĞUK İKLİM ÇADIRI |  | 1 |  |
| 14 | GAZ MASKESİ YARIM YÜZ |  | 2 |  |
| 15 | GAZ MASKESİ YEDEK FİLTRE |  | 4 |  |
| 16 | ŞİŞE TİPİ HİDROLİK KRİKO 20 TON |  | 3 |  |
| 17 | EMNİYET BEL KEMERİ |  | 2 |  |
| 18 | KARABİNA |  | 4 |  |
| 19 | KURTARMA MAKARASI |  | 4 |  |
| 20 | KURTARMA İPİ 11 MM |  | 3 |  |
| 21 | SÜRGÜLÜ MERDİVEN |  | 1 |  |
| 22 | 6KG YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ |  | 3 |  |
| 23 | YANGIN BATTANİYESİ |  | 3 |  |
| 24 | KÜREK SAPLI |  | 12 |  |
| 25 | BÜYÜK KAZMA SAPLI |  | 12 |  |
| 26 | EL ÇAPASI SAPLI |  | 5 |  |
| 27 | BEL BALTASI |  | 2 |  |
| 28 | BÜYÜK BALTA SAPLI |  | 2 |  |
| 29 | ÇEKİÇ SAPLI |  | 6 |  |
| 30 | BALYOZ SAPLI |  | 6 |  |
| 31 | MURÇ 30 CM |  | 6 |  |
| 32 | MANİVELA DEMİRİ |  | 6 |  |
| 33 | İZOLELİ PENSE |  | 5 |  |
| 34 | TORNAVİDA 6 PARÇA TAKIM |  | 5 |  |
| 35 | ÇİVİ 1 KG |  | 1 |  |
| 36 | PALA TESTERE 45 CM |  | 6 |  |
| 37 | AĞAÇ TESTERE 50 CM |  | 6 |  |
| 38 | BORU ANAHTARI 3 PARMAK |  | 2 |  |
| 39 | DEMİRCİ EL MAKASI |  | 3 |  |
| 40 | İŞ ELDİVENİ (SARI NİTRİL) |  | 200 |  |
| 41 | AMELİYAT ELDİVENİ ( 100 ADET) |  | 3 |  |
| 42 | TOZ MASKESİ |  | 200 |  |
| 43 | BARET |  | 15 |  |
| 44 | BARET LAMBASI |  | 15 |  |
| 45 | ÇALIŞMA GÖZLÜĞÜ |  | 10 |  |
| 46 | EMNİYET ŞERİDİ |  | 4 |  |
| 47 | İKAZ YELEĞİ |  | 15 |  |
| 48 | METAL BENZİN BİDONU |  | 1 |  |
| 49 | SU BİDONU |  | 5 |  |
| 50 | ASKERİ TİP MATARA |  | 10 |  |
| 51 | PİLLİ RADYO |  | 1 |  |
| 52 | MALZEME SIRT ÇANTASI |  | 2 |  |
| 53 | CEP DÜDÜĞÜ |  | 5 |  |
| 54 | İZCİ ÇAKISI |  | 2 |  |
| 55 | ÇELİK HALAT |  | 1 |  |
| 56 | CESET TORBASI |  | 10 |  |
| 57 | TAKIM ÇANTASI ( BOŞ HALİ ) |  | 1 |  |
| 58 | İNGİLİZ ANAHTARI |  | 2 |  |
| 59 | KESKİ |  | 4 |  |
| 60 | ŞERİT METRE 5 MT |  | 4 |  |
| 61 | UYKU TULUMU (SU GEÇİRMEZ POLAR) |  | 2 |  |
| 62 | BOYUNLUK (MEDİKAL) |  | 10 |  |
| 63 | BATTANİYE |  | 4 |  |
| 64 | PİL BÜYÜK ( 2'Lİ ) |  | 30 |  |
| 65 | PİL ORTA ( 2'Lİ ) |  | 16 |  |
| 66 | PİL KÜÇÜK |  | 45 |  |

(ÖRNEKTİR)

4.10-KONTEYNERDE YAPILAN İŞLEMLER

- Konteynerde tüm kaynak ve birleştirme işlemlerinin tamamlanmasından sonra keskin köşeler giderilecek, yüzeyde ki cüruf, kaynak çapağı, pas, yağ, boya ve diğer yabancı maddeler temizlenecektir.

- Konteynerin iç ve dışına 3 kat epoksi astar ve takibinde 3 kat da boya atılacaktır.

- Konteynerlere çift komponentli çinko fosfat epoksi astar atılacaktır.

- Konteynerler uygun renklere boyandıktan sonra TS 1359’da gösterilen kod ve işaretlemelere göre işaretlenecektir.

MADDE 5- MUAYENE KABUL

MADDE 6- DİĞER HUSUSLAR

MADDE 7- TESLİM TARİHİ VE TESLİM YERİ

MADDE 8- ŞARTNAME MADDE SAYISI

…………………                         	         …………………				 …………………

Mühendis                                                  Mühendis                                               Veri Giriş Kontrol İşletmeni

İmza                                                          İmza                                                                     İmza